Канавный (ямный) пневмогидравлический подъемник г/п 20 тонн

Канавный подъёмник — это устройство, предназначенное для подъёма и опускания транспортных средств по вертикали в осмотровой канаве при выполнении ремонтных работ.

Два гидравлических цилиндра с индивидуальным управлением обеспечивают равномерный и безопасный подъем

Пневмогидравлический привод позволяет быстро подводить цилиндр к точке подъема и быстро возвращать.

Работает от подключаемого сжатого воздуха.

В опорных роликах установлены игольчатые подшипники для упрощения перемещения подъемного цилиндра по каретке.

В комплект поставки входят V образные адаптеры для поднятия транспортного средства.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Высота подъема, мм | 650 |
| Регулировка каретки по ширине ямы (регулировка осуществляется за счет раздвижения каретки), мм | 800-1200 |
| Регулировка расстояния между цилиндрами, мм | 180-530 |
| Диаметр колес каретки, мм | 80 |
| Подключение сжатого воздуха, бар | 8 - 10 |
| Потребление сжатого воздуха 350 л/мин | 350 |
| Объем гидравлической системы, л | 4,5 |
| Время подъема / опускания, сек | 60 / 30 |
| Габаритные размеры в сложенном состоянии ШхГхВ, мм | 800х500х946 |
| Вес, кг | 225 |

Номер для заказа: DP20A