Канавный (ямный) электрогидравлический подъемник г/п 14 тонн

Канавный подъёмник — это устройство, предназначенное для подъёма и опускания транспортных средств по вертикали в осмотровой канаве при выполнении ремонтных работ.

Встроенный электрогидравлический привод позволяет быстро подводить цилиндр к точке подъема, поднимать груз и быстро возвращать.

Работает от аккумуляторной батареи 12V, встроенное зарядное устройство.

В опорных роликах установлены игольчатые подшипники для упрощения перемещения подъемного цилиндра по каретке.

Управление производится при помощи кабельного дистанционного пульта.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 14 |
| Высота подъема, мм | 810 |
| Регулировка каретки по ширине ямы (регулировка осуществляется за счет выдвижения оси колес), мм | 908-1100 |
| Диаметр колес каретки, мм | 80 |
| Эл. мощность при зарядке АКБ, кВт | 1,8 |
| Диаметр подъёмного штока, мм | 70 |
| Эл. питание, В | 12 |
| Время подъема / опускания, сек | 40 / 30 |
| Объём гидравлической системы, л | 17 |
| Габаритные размеры в сложенном состоянии ШхГхВ, мм | 908х553х1150 |
| Вес, кг | 210 |

Номер для заказа: DP14DC